[image: image10.emf]
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОФЕМАШИНЫ 
RUBY
RUBY PRO



[image: image2.emf]
РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническое обслуживание кофе машин RUBY осуществляется только службой гарантийного и постгарантийного обслуживания компании Quality Espresso и ее представителей.
Следует держать данное предупреждение рядом с кофеваркой. Таким образом оно будет всегда доступно для справки. Компания Quality Espresso не несет ответственности за какие-либо повреждения, которые могут возникнуть в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания аппаратов, неправильной эксплуатации аппарата или использования запасных не фирменных частей Quality Espresso.
Компания Quality Espresso сохраняет за собой право вносить любые необходимые изменения без предупреждения с целью приведения изделия в соответствие с требованиями рынка или технического усовершенствования.
ВВЕДЕНИЕ

Выражаем благодарность за то, что вы выбрали кофе машину RUBY! Надеемся, что наша  кофеварка сможет удовлетворить ваши требования.
Кофеварки RUBY проектируются и изготавливаются  в соответ​ствии с жесткими стандартами качества с целью обеспечения надежной и длительной эксплуатации.
Следует внимательно прочитать настоящие инструкции. При правильном их соблюдении вы сможете воспользоваться всеми функциональными возможностями кофеварки и обеспечить ее длительную и безотказную работу.
ТЕХНОЛОГИЯ

Наша цель
С целью наибольшего удовлетворения требований потребителей мы используем наилучшие материалы и технологии.
Система теплообмена
В системе быстрого нагрева холодной воды, с помощью которой варится кофе, используются специальные технологии, гарантирующие качество и надежность.
Внутреннее устройство
Вентиляция кофеварки происходит непрерывно независимо от количества чашек на поддоне. Таким образом обеспечивается тепловая защита электронной системы и насосного агрегата.
Электроника
Большая часть органов управления работает с помощью электронной системы.
БЕЗОПАСНОСТЬ


Кофеварку следует устанавливать на горизонтальную поверхность, достаточно устойчивую и твердую для того, чтобы выдержать ее вес; необходимо обеспечить хорошую вентиляцию так, чтобы влажность, образующаяся в процессе работы кофеварки, не представляла для нее опасности.

Расчистить пространство вокруг кофеварки так, чтобы вокруг нее мог свободно циркулировать воздух.

Нельзя закрывать воздухозаборные решетки салфетками и другими предметами.

Шнур питания не должен соприкасаться с источником тепла и не должен свисать с поверхности, на которой установлена кофеварка, кроме того, он не должен быть прижат деталями кофеварки.

Нельзя погружать кофеварку полностью или какую-либо ее часть в воду.

Нельзя устанавливать кофеварку в тех местах, где есть выступающие части.

Перед перемещением и выключением кофеварки из сети следует установить переключатель ON/OFF (вкл/выкл) в положение "О" (Выкл.).

Перед проведением ремонта кофеварки следует дать ей охладиться и выключить ее из сети.

Нельзя использовать кофеварку не по назначению.

Избегать любых контактов с нагретыми частями (поддон для чашек, варочная насадка, отверстия для горячей воды и пара)

Избегать контакта с выступающими частями для пара и горячей воды.

Не использовать кофеварку, если вблизи нее находятся дети.

Детям запрещено пользоваться кофеваркой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ

Независимо от используемого способа очистки воды важно, чтобы кофеварка постоянно работала на воде, имеющей щелочность не более 7 ТH (смягчитель на основе смолы) или жесткость не более 3 KH (водофильтрующая система Brita).
Образование известковой накипи, вследствие либо плохой работы, либо плохого технического обслуживания систем очистки воды, постепенно ухудшат качество функционирования кофеварки и качество сваренного кофе, повышая при этом эксплуатационные расходы и технический риск.
	ВНИМАНИЕ
Проблемы, связанные с образованием накипи, не подпадают под действие гарантии и/или договоров на техническое обслуживание .В связи с этим необходимо производить регенерацию смягчителя каждые 2 недели, если это смягчитель на основе смолы. 


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

	Кофеварка должна устанавливаться на достаточно устойчивое и твердое основание, способное выдержать ее вес. Кроме того, рекомендуется, чтобы водоподводящие и электрические соединения находились в радиусе 1 м от места установки.


Электрическое соединение
Рекомендуется проверить, что электропитание соответствует напряжению и мощности, указанным на табличке спецификации кофеварки. Сеть электропитания должна соответствовать кофеварке и иметь защитные средства и средства аварийного отключения, предусмотренные действующими правилами и нормами.
Впуск воды
Следует убедиться в том, что система очистки воды прошла соответствующую промывку перед подключением к кофеварке.
Рекомендуется установить близко к кофеварке, в легко доступном месте перекрывающий кран , оборудованный противовозвратным клапаном.
Статическое давление в системе должно находиться в диапазоне между 2 и 6 барами. Если давление превышает  6 бар, следует установить редуктор.
Слив воды
Водосливная труба, поставляемая в комплекте с кофеваркой, подключается к системе водоотвода. При установке водосливной трубы следует слегка надавить на нее во избежание возникновения сифонного эффекта, который может затруднить слив использованной воды.
НАЧАЛО РАБОТЫ

[image: image1.emf]
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ.

В участке, подготовленном для установки машины, необходимо обеспечить следующее:
 - Сливной шланг диаметром не менее чем 35 мм. 
 - Шланг подачи воды 3/8" от водопровода до водоумягчителя 
 - Подводка воды, шланг 3/8" 
 - Электричество: заземление. Установка должна быть защищена термическим магнето выключателем. 
- Шланг подачи воды от водоумягчителя до машины 3/8

ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	RUBY
	RUBY PRO

	Подключение к водопроводу
	Без подключения к водопроводу (заливная)
	Подключение к водопроводу

	Бойлер для воды
	1,5 л (встроенная емкость для воды 3 литра)
	5 литров

	Мощность
	1500 Вт
	2500 Вт

	Помпа 
	вибропомпа
	Ротационная помпа


ОБЩИЙ ВИД

[image: image3.emf]
1 :
Ручка крана кипятка
2 :
Кнопки выбора напитков
3 :
Ручка крана пара

4 :
Емкость для воды (в зависимости от модели)
5 :
Главный выключатель
6 :
Паровая трубка
7 :
Регулируемые по высоте ножки
8 :
Поддон
9 :
Сливной поддон
10 :
Датчик давления
11 :
Фильтр холдер
12 :         Кран кипятка
	Размеры кофе машины RUBY PRO
[image: image4.emf]
	Размеры кофе машины RUBY
[image: image5.emf]


[image: image6.emf]
a – кнопка одинарного кофе
b- кнопка непрерывного пролива кофе
с – кнопка двойного кофе

d – индикатор уровня воды в бойлере
e – индикатор уровня воды в емкости для воды
f – индикатор нагревательного элемента
Кофемашина имеет 2 программируемые клавиши, и клавишу пролива. Программируемые клавиши могут быть запрограммированы на 2 разных объема. Клавиша пролива выполняет функции старт-стоп, а также входа в режим программирования.

Программирование объемов осуществляется следующим образом:

1. Выключаем кофемашину. 

2. Нажимаем и удерживаем клавишу пролива (средняя клавиша), включаем кофемашину, после погасания подсветки клавиш отпускаем нажатую клавишу.

3. Нажимаем и удерживаем 4сек. клавишу, которую хотим запрограммировать. Начнется процесс варки кофе. Для остановки необходимо еще раз нажать выбранную клавишу.

4.  Повторяем п. 3 для второй программируемой клавиши

5.  Выключаем кофемашину на 5сек., затем включаем кофемашину, Это необходимо для выхода из режима программирования и для запоминания новых дозировок.

Индикация и сигналы кофемашины.

 Кофемашина имеет 2 индикатора, сигнализирующих о режимах работы устройства. Первый индикатор- уровень воды в бойлере.  Когда светится- уровень в норме, при наборе воды мигает. Второй индикатор- индикатор включения нагревательного элемента. Мигает- машина нагревается, светится постоянно- рабочая температура достигнута. 

Имеются 3 различных варианта индикации рабочего режима кофемашины:

                1. Все клавиши погашены, при варке нажатая клавиша светится.

                2. Все клавиши светятся, при варке нажатая светится,остальные выключаются.

               3. Все клавиши светятся, при варке нажатая клавиша выключается, остальные светятся.

Переключение режимов : 

1. Выключаем кофемашину

2. Нажимаем и держим первую и вторую клавиши, включаем кофемашину, затем  отпускаем нажатые клавиши, и в течении 5ти секунд нажимаем клавишу выбранного режима: 1, 2, или 3, соотв. Первая, вторая или третья клавиша.

 Индикация неисправностей. 

1. Мигают 2 крайние кнопки- ошибка счетчика воды. 

Причины: 1. Не поступает вода в кофемашину - проверить наличие воды в водопроводе.

                    2. Мелкий помол. Медленно протекает кофе (чашка эспрессо  протекает более 30 сек), или не протекает вообще. Необходимо произвести настройку кофемолки.

                  3. Неисправен или засорен счетчик воды.  Обратиться в сервис.

2. Мигают 2 крайние клавиши и левый зеленый индикатор - ошибка уровня воды в бойлере. 

           Действия: 1. Выключить кофемашину. 2. Проверить наличие воды в водопроводе, состояние фильтров перед кофемашиной (при наличии),отсутствие перегибов/изломов шланга подачи воды на кофемашине, обнаруженные неисправности устранить. 3.Включить кофемашину. В течении 2-3 минут   левый индикатор должен включиться. Если этого не происходит,обратиться в сервис.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

Утром, после длительного периода неиспользования следует включить паровой кран и кран горячей воды, затем выполнить один цикл при пустых варочных насадках для выравнивания температуры и очистки кофеварки.
· Положить соответствующую порцию кофе в фильтр.
· Насыпать молотый кофе.
· Удалить все частицы кофейного порошка с краев фильтра ладонью.
· Вставить держатель фильтра в варочную насадку.
· Поставить чашку(и) под наливные носики.
· Выбрать требуемую порцию.
Цикл можно в любое время прервать, нажав на выбранную кнопку.
	С целью сохранения тепла рекомендуется оставлять держатель фильтра в варочной насадке (после его опорожнения) до приготовления следующей порции кофе.


КАК ПРИГОТОВИТЬ ХОРОШИЙ ЭСПРЕССО

Кофе
Для приготовления чашки хорошего кофе необходимо:
· использовать кофе свежесмолотый только что перед приготовлением
· молоть кофе соответствующим образом
· соблюдать правильную дозировку кофе
Для маленьких порций: использовать соответствующий фильтр.
Температура
Чашки должны быть нагреты (40°C). Используйте поддон для чашек в качестве подставки, не накрывая его тканью!
Подавать кофе быстро сразу после приготовления. Для достижения температуры хорошей вытяжки диапазон обычного давления бойлера должен находиться между 0,6 и 0,8 бар (118°C).
Это соответствует температуре кофе в диапазоне от 82°C до 88°C при его выходе из носика. Для настройки другой температуры следует обратиться в сервис-службу .
Система теплообмена
Эта система сохраняет параметры воды для приготовления кофе, путем ее мгновенного нагрева в момент использования.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

Поворотные краны открываются постепенно. 
ПАРОВОЙ КРАН
Действие
Быстрый нагрев жидкостей (молока) и приготовление каппучино.
Порядок использования
■ 
Немного открыть кран для выхода конденсата.
■ 
Опустить паровой кран в содержимое и постепенно открывать кран.
	После использования парового носика, необходимо очистить его влажной губкой и продуть его, открыв паровой кран.


КРАН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Действие
Распределение горячей воды для приготовления горячих напитков: чая, какао и т.д.
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Порядок чистки

Паровой кран: после каждого использования.

Варочные насадки: ежедневно, в конце рабочего дня.

Держатель фильтра ежедневно, в конце рабочего дня.

Подставка для сушки и лоток для отвода влаги: ежедневно, в конце рабочего дня.

Корпус: один раз в неделю.
Порядок чистки
Паровой кран
После каждого использования: Протереть носик влажной тканью. затем открыть паровой кран на  5 с. для продувки. Если кран засорится (образует больше пара при открывании крана), не следует его очищать более тщательно, а нужно демонтировать диффузор и прочистить его.
Варочная насадка для кофе
Комплект для чистки 
Предназначен для облегчения и повышения качества ежедневного ухода за кофеваркой и для создания условий для приготовления вкусного кофе.
Комплект для чистки состоит из следующих принадлежностей:
■ 
Заглушка.
■ 
Моющее средство.
■ 
Чистящая щетка.
■ 
Инструкции.
 Порядок чистки:
■ 
Снять держатель фильтра с варочной насадки и высыпать остатки от предыдущего приготовления кофе. 

■ 
Установить заглушку в держатель фильтра для двух чашек.
■ 
Положить порцию моющего средства  (B) 
[image: image9.emf]
■ 
Вставить держатель фильтра

■ 
Провести 5 циклов приблизительно по 3 секунды каждый

· Подождать 2 минуты, чтобы дать веществу подействовать.
· Снимать и снова устанавливать держатель фильтра  при выполнении длинного цикла, во время чего вода будет выливаться.
	[image: image7.emf]
	■ Снова вставить держатель фильтра с пробкой и выполнить еще  5 циклов по 3 секунды каждый для того, чтобы хорошо промыть всю систему.
■ Снять держатель фильтра и провести процедуру очистки соединения варочной насадки  с помощью щетки (C)

	[image: image8.emf]
	■ Выполнить длинный цикл для промывки

■ Снова вставить держатель фильтра
■ Выполнить эти действия на всех варочных насадках.


Держатель фильтра
■ 
Прочистить весь блок фильтра и держатель фильтра, замочив его на ночь в горячей воде с двумя таблетками моющего средства. Не погружайте в воду ручки.
■ 
После замачивания промыть в теплой воде.
Подставка для сушки
■ 
Снять и промыть решетку и подставку для сушки в чистой воде (во избежание образования царапин на металлической поверхности не использовать абразивные средства).
■ 
Протереть поддон под подставкой для сушки губкой (убедиться в отсутствии посторонних частиц в водоотводе – Вода может выливаться через край лотка).
Корпус
●
Протереть кофеварку влажной губкой, затем тщательно вытереть сухой тряпкой.
	ВНИМАНИЕ: Использование абразивных средств разрушает поверхность корпуса. Нельзя погружать кофеварку в воду и распылять на нее воду для ее очистки.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Кофе вытекает слишком медленно
Слишком много молотого кофе. Следует соблюдать рекомендуемую дозировку.
Кофе слишком плотно утрамбован.
Проверить, не смолот ли кофе слишком мелко

Убедиться в том, что распылители и фильтры не засорены.
Кофе вытекает слишком быстро
Молотого кофе не достаточно. Следует соблюдать рекомендуемую дозировку.
Кофе плохо утрамбован .
Проверить, не смолот ли кофе слишком грубо

Эспрессо слишком слабый
Слишком низкая температура (недостаточный предварительный нагрев, накипь). Положено мало кофе, или кофе старый, или грубомолотый.
Горький эспрессо
Слишком много кофе, слишком высокая температура, фильтры засорились.
Слишком слабая пена
Слишком низкая температура в кофеварке, кофе смолот слишком грубо, чашки холодные.
Пена слишком темного цвета
Кофеварка перегрета, кофе слишком мелко смолот, чашки перегреты (следить за тем, чтобы вентиляционные выходы кофеварки не были закрыты какими-либо салфетками и пр.)
Гранулы кофе в чашке
Протереть варочную насадку и  цоколь.
Мокрый помол
Недостаточное количество кофе. Соблюдать рекомендуемую дозировку. 
Проверить, не смолот ли кофе слишком мелко.
По поводу всех возникающих проблем следует обращаться в службу гарантийного и постгарантийного обслуживания.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.
Гарантия
Компания Quality Espresso 
гарантирует, что все приборы и оборудование с торговой маркой Quality Espresso  не имеют производственных дефектов в течение 12 месяцев с момента доставки покупателю.
2.
Исключения
Общие условия гарантии не распространяются на детали, подверженные естественному износу, например, ленточные уплотнения, нагревательные элементы, регулировочные прокладки и уплотнительные кольца.
3.
Обязательства дистрибьютора
Для вступления гарантии в силу дистрибьютор должен отправить заполненный должным образом и подписанный покупателем и дистрибьютором гарантийный бланк в течение пятнадцати дней с момента установки.
4.
Ограничения гарантии
Общие условия не действуют в случае:
( Повреждения оборудования вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации и/или техническому обслуживанию, изложенных в настоящем руководстве; 
( Повреждения в результате вмешательства лиц или организаций, не являющихся членами авторизованной сети Quality Espresso  
( Использования нефирменных запасных частей  
( Повреждения вследствие образования накипи; 
( Повреждения вследствие воздействия таких внешних факторов, как повышенное напряжение, удар молнии, наводнение или пожар.
5.
Ограничение ответственности
Qualiti Espresso снимает с себя всяческие обязательства и не будет нести дальнейших обязательств в случае каких-либо происшествий, которые могут возникнуть по какой-либо причине во время подготовки или использования поставляемых изделий, или которые могут произойти впоследствии по той же причине.
Покупатель не имеет права направлять претензии по поводу каких-либо повреждений или эксплуатационных расходов, возникших вследствие каких-либо дефектов ремонта или несвоевременного его проведения. Оплата услуг специалистов производится за счет покупателя.
Положения настоящей гарантии дополняют гарантию, требуемую по закону, которая распространяется на скрытые дефекты или неисправности в соответствии со статьями 1641 и последующими Гражданского кодекса.
В случае возникновения споров между покупателем и компанией Quality Espresso  их решение относится только к компетенции судов Страсбурга.









1

