Витрина холодильно-морозильная

GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН 0,50 - 0,85

GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН 0,64 - 1,10

GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН 0,78 - 1,30

GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН-2-0,50 - 0,85

GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН-2-0,64 - 1,10

GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН-2-0,78 - 1,30

под пленку:

GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН 0,50 - 0,85

GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН 0,64 - 1,10

GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН 0,78 - 1,30

Содержание

Технические характеристики витрины-прилавка*	3

Назначение изделия	5

Инструкция по эксплуатации	5

Меры безопасности	5

Распаковка	5

Установка и подключение	6

Пуск в эксплуатацию	6

Регулировка	6

Оттаивание испарителя	7

Правила загрузки	7

Освещение	7

Слив воды	8

Чистка	8

Техническое обслуживание	8

Транспортировка	9

Хранение	9

Точки подключения коммуникаций к витринам	10

Гарантия	11

Схема электрических соединений	12

Схема электрических соединений	13

Схема электрических соединений	14

под пленку	14

Свидетельство о приемке	15

Свидетельство о продаже	15

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	15

| Модель | GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН 0,50-0,85 | GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН 0,64-1,10 | GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН 0,78 - 1,30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1218 | 1518 | 1818 |
| Ширина, мм | 1091 |  |  |
| Высота, мм | 1317 |  |  |
| Выкладываемые продукты | Колбасные, молочные, гастрономические изделия |  |  |
| Температура полезного объема | -6оС + 6оС |  |  |
| Площадь экспозиции, м2 | 0.85 | 1.10 | 1.30 |
| Полезный объём, м3 | 0,50 | 0,64 | 0,78 |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -250С), Вт | 510 | 540 | 585 |
| Хладагент | R 404a |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK B33 |  |  |
| Оттаивание | автоматическое |  |  |
| Освещение, Вт | 18 | 36 | 36 |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 492 | 503 | 578 |
| Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч | 9,6 | 10,0 | 11,4 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ |  |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1350х1200х1100 | 1650х1200х1100 1 | 950х1200х1100 |
| Вес нетто, кг | 160 | 190 | 213 |
| Вес брутто, кг | 236 | 258 | 308 |

Технические характеристики витрины­прилавка* под встроенную систему холодоснабжения

Технические характеристики витрины­прилавка под выносную систему холодоснабжения.

| Модель | GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН-2-0,50-0,85 | GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН-2-0,64-1,10 | GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН-2-0,78-1,30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1200 | 1500 | 1800 |
| Ширина, мм | 1091 |  |  |
| Высота, мм | 1317 |  |  |
| Выкладываемые продукты | Колбасные, молочные, гастрономические изделия |  |  |
| Температура полезного объема | -6оС + 6оС |  |  |
| Площадь экспозиции, м2 | 0.85 | 1.10 | 1.30 |
| Полезный объём, м3 | 0,50 | 0,64 | 0,78 |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -250С), Вт | 510 | 540 | 585 |
| Хладагент | R 404a |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK B33 |  |  |
| Оттаивание | автоматическое |  |  |
| Освещение, Вт | 18 | 36 | 36 |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 376 | 449 | 459 |
| Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч | 1,76 | 2,42 | 2,66 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ |  |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1350х1200х1100 | 1650х1200х1100 1 | 950х1200х1100 |
| Вес нетто, кг | 139 | 169 | 192 |
| Вес брутто, кг | 215 | 237 | 287 |

Технические характеристики витрины­прилавка

под пленку.

| Модель | GAMMA - 2 SN 1200 ВПСН 0,50-0,85 | GAMMA - 2 SN 1500 ВПСН 0,64-1,10 | GAMMA - 2 SN 1800 ВПСН 0,78 - 1,30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1200 | 1500 | 1800 |
| Ширина, мм | 1091 |  |  |
| Высота, мм | 1317 |  |  |
| Выкладываемые продукты | Колбасные, молочные, гастрономические изделия |  |  |
| Температура полезного объема | -6оС + 6оС |  |  |
| Площадь экспозиции, м2 | 0.85 | 1.10 | 1.30 |
| Полезный объём, м3 | 0,50 | 0,64 | 0,78 |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -250С), Вт | 510 | 540 | 585 |
| Хладагент | R 404a |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK B33 |  |  |
| Оттаивание | автоматическое |  |  |
| Освещение, Вт | 36 | 72 | 72 |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 510 | 539 | 614 |
| Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч | 10 | 10,9 | 12,3 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ |  |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1350х1200х1100 | 1650х1200х1100 1 | 950х1200х1100 |
| Вес нетто, кг | 160 | 190 | 213 |
| Вес брутто, кг | 236 | 258 | 308 |

* Технические характеристики даны при эксплуатации витрины в помещении с температурой +25оС, относительной влажностью 60% и спокойным воздухом.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.

Назначение изделия

Витрина – прилавок средне-низкотемпературная (ВПСн) со встроенным компрессором и испарителем статического типа предназначена для демонстрации, продажи и кратковременного хранения предварительно охлаждённых пищевых продуктов при температуре + 6 оС.

Витрина имеет три отделения: экспозиционное, холодильное и агрегатное. Витрина обеспечивает поддержание заданной температуры предварительно охлажденного товара; высота загрузки экспозиционной камеры не должна превышать 150мм. Автоматическое управление работой холодильного агрегата осуществляется терморегулятором. Агрегат работает в циклическом режиме. Время работы и перерыва зависит от температуры окружающей среды, количества продуктов, находящихся в камере, частоты открывания дверей камеры и раздвижных шторок.

Витрина обеспечивает температуру находящихся в ней предварительно	охлаждённых продуктов не ниже -60С и не выше +60С при температуре окружающей среды от +12 оС до +25оС и относительной влажности не выше 60%.

Воздушные потоки (сквозняки) скоростью более 0.2 м/с, наличие тепловых источников, расположенных рядом с витриной (ближе 2 м), могут отрицательно сказаться на её работе.

Инструкция по эксплуатации

Витрина-прилавок является сложным электромеханическим устройством.

Соблюдение настоящей инструкции по эксплуатации - необходимое условие обеспечения долговременной, стабильной и безопасной работы изделия.

Меры безопасности

Категорически запрещается:

- включать витрину в электророзетку без заземления;

- эксплуатировать витрину с открытым щитом камеры агрегата;

- удалять снеговую шубу с испарителя механическим способом.

- мыть витрину водяной струей.

При появлении признаков нестабильной работы необходимо немедленно отключить холодильный агрегат и вызвать специалиста по техническому обслуживанию.

Распаковка

Снятие упаковки выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке находятся детали и принадлежности, необходимые для комплектования самой витрины. В процессе распаковки витрина должна оставаться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15	0. Витрина установлена на поддоне. Для ее снятия крепежные болты вывинтить.

При распаковке необходимо тщательно осмотреть витрину и удостовериться в том, что она не была повреждена во время транспортировки. В случае обнаружения механических повреждений, надлежит вызвать представителя службы сервиса и при необходимости составить соответствующий акт.

Перед сборкой рекомендуется выполнить аккуратную чистку всей витрины и ее деталей, пользуясь нейтральными средствами; просушить, если после чистки осталась влага.

Установка и подключение

Перед установкой витрины на место эксплуатации должны быть проведены работы по сборке изделия. Витрина должна быть устойчиво размещена на ровном полу.

Запрещено устанавливать витрину в местах:

  - непосредственной близости от источников тепла (возле батарей отопления, под прямыми лучами солнца и т.п.);

  - сквозняков или на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров;

  - имеющих затрудненные условия воздухопритока к конденсатору агрегата. Несоблюдение вышеуказанных правил ухудшает эксплуатационные характеристики витрины, повышает расход электроэнергии, снижает срок службы компрессора.

Витрина должна подключаться к розетке с заземлением. Необходимо удостовериться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в паспорте	~ 220В, 50 Гц.

Запрещается подсоединять любые другие приборы к указанной электророзетке. На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1.5 мм 2; линия должна иметь надежную защиту от токовых перегрузок.

Изменения в электросхеме не допускаются, и влекут за собой прекращение гарантийных обязательств.

Пуск в эксплуатацию

Снять напряжение с электроразетки. Вставить вилку в электророзетку и подать напряжение на розетку. Включить витрину нажатием кнопки	(позиция 1 рис. 1), (при этом загорится подсветка выключателя) и агрегат начнет работать. Примерно через час работы температура охлаждаемого объема станет ниже + 6ºС, после чего можно загружать витрину предварительно охлажденными продуктами.

Регулировка

set

Витрина снабжена пультом управления, в состав которого входит контроллер (поз.2).

set

Включение/выключение прибора для пульта управления производится нажатием кнопки	, с удержанием её в течение 4 секунд. Предварительная установка параметров прибора произведена на заводе – изготовителе.

При необходимости изменения значения температуры нажать кнопку секунд. При этом на табло мигает значок .

и держать более 2х

в т

Кнопками	и	ечение 15 сек. установить нужный параметр. Чтобы запомнить

set

новое введенное значение параметра температуры, необходимо нажать	еще раз.

Пульт управления с контроллером EVCO EVK B33

1

3

2

4

Рис. 1

- Выключатель освещения;

- Контроллер EVCO EVK B33;

- Кнопка включения/выключения прибора. В программном модуле кнопка выбора.

- Кнопка включения оттайки вручную. В программном модуле кнопка перехода.

Оттаивание испарителя

Оттаивание обеспечивается путем отключения витрины от электросети и производится по мере наростания «снеговой шубы», но не чаще одного раза в двое суток.

Правила загрузки

При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- Разложить продукты в экспозиционной камере, не превышая при этом уровень максимальной загрузки в 150 мм. В случае превышения уровня циркуляция холодного воздуха будет недостаточной, что приведет к повышению температуры продуктов и ускоренному образованию инея на испарителе;

- продукты должны быть расположены равномерно, не оставляя пустых мест, что обеспечивает лучшее качество работы холодильника;

- продавать в первую очередь выложенные для демонстрации продукты, используя скрытую камеру витрины для эффективного оборота товара.

Освещение

Внутреннее освещение витрины обеспечивается специальной флуоресцентной лампой, отличающейся низким выделением тепла, экономным потреблением электроэнергии и повышенной яркостью.

Слив воды

Талая вода, стекающая с испарителя во время оттайки, собирается в специальной емкости, расположенной в агрегатном отсеке (слева от агрегата). Необходимо периодически проверять уровень заполнения ёмкости, и при необходимости выливать воду.

Чистка

Промывку и чистку витрины необходимо выполнять не реже 1 раза в 2 – 3 недели. Для этого необходимо:

- вынуть все продукты из витрины, отключить витрину;

- отключить подачу напряжения на розетку, вынуть вилку из розетки;

- подождать, пока температура внутри витрины не сравняется с комнатной;

- аккуратно очистить все поверхности витрины, на которых выкладывались продукты, стекла и внутреннюю часть камеры, не прибегая при этом к применению растворителей и средств, обладающих абразивным действием;

- прочистить конденсатор агрегата волосяной щеткой или пылесосом, в летнее время данную операцию рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели;

- после высыхания витрины, вставить вилку в розетку подать напряжение на розетку, включить агрегат кнопкой.

- при понижении температуры охлаждаемого объема ниже	+	6	0С загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая правила загрузки.

Техническое обслуживание

- Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

- Техническое обслуживание при использовании включает проведение работ указанных в разделе «Чистка изделия».

- К регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту изделий допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить

ремонт – специалистами по монтажу и ремонту	торгово – технологического оборудования.

- Сведения по техническому обслуживанию должны заноситься в учётный документ.

- Регламентированное	техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 «ТО» - «ТР»….- 5 «ТО»

где ТО – техническое обслуживание ТР – текущий ремонт

ТО проводится один раз в месяц

ТР проводится один раз в шесть месяцев.

- Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования:

- осмотр технического состояния оборудования;

- осмотр агрегата узлов автоматики на предмет отсутствия внешних повреждений и надёжности креплений;

- чистка дренажной системы слива талой воды;

- очистка узлов х/а от загрязнений и конденсатора от пыли;

- очистка электрооборудования;

- проверка герметичности холодильной системы;

- технический осмотр электрооборудования, проверка затяжки контактов электроприборов и надёжности подключения заземляющих проводников к болту заземления;

- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;

- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

- Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования:

- проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием;

- проверка надёжности электроконтактных соединений;

- проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

По результатам дефектации:

- устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;

- замена приборов автоматики и холодильной арматуры.

Транспортировка

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Перед отправкой на хранение витрина должна быть очищена, промыта и просушена.

Во время хранения витрина должна быть обесточена, укрыта от пыли и прямых солнечных лучей.

Температура в помещении, где хранится витрина, не должна быть ниже - 35 0С и выше

+ 40 0С, относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится витрина.

90

110

90

Точки подключения коммуникаций к витринам

100

100

2324

100

100

1224

200

1100

200

1100

покупатель	 покупатель

110

100

100

110

200

90

110

200

90

100

1100

1100

100

1424

1724

покупатель	покупатель

- Вход/выход испарителя(dв

x=12мм, выd х=12 мм)

-	V 50Hzподвод Э/Э 220

-	    Слив воды	25 м

Гарантия

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- длительной эксплуатации витрины в экстремальных условиях – температуре выше + 30	о С и ниже +12о С и относительной влажности более 70%;

- подключения электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;

- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;

- наличия механических повреждений, полученных как от неосторожного обращения, так и в результате использования неоригинальных запасных частей производителя, или модификации изделия;

- наличия дефектов, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации данного вида изделия, указанного в документации прилагаемой к изделию;

- эксплуатации изделия, находящегося в неисправном состоянии;

- самостоятельного ремонта;

- несоответствующего ремонта или технического обслуживания;

- изделие было в починке у не сертифицированного мастера;

если серийный номер изделия не находится на месте или был изменен.

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону

или по электронной почте 	.

Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение (авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

Схема электрических соединений

2

3х1мм

под встроенную систему холодоснабжения

XP

~50Гц, 220В

А1

А2

Цепь Конт. Земля

~50Гц, 220В L

N

зелено-желтый

коричневый синий

Пульт управления

Вкл.агрегата 1

зелено-желтый зелено-желтый коричневый

синий черный коричневый

синий синий

XT1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EVCO EVKВ33

ПВ3 0,75Б

Конт. 1

ПВ3 0,75Ч

ПВС4х0,75

ПВ3 0,75Ч

2

3

4

5

6

7

Цепь

Вкл.ПЭНа фронт.стекла Эл.питание ~50Гц, 220В Включение агрегата Эл.питание ~50Гц, 220В

~50Гц, 220В

Включение ТЭН оттайки

BK1

t 

коричневый

Цепь

EК1

EК2

EК3

Конт. 10

Датчикt Cохл.объема	11

Датчикt Cиспарителя	12

BK2

LL

3	1

ПВ1 0,75С ПВ1 0,75Кч

XT2

1

t 

синий

2

коричневый

wwwПВС2х0,75

1	3

SA1

R1

S

1	2

2

4

EL

HL1

1

XT3

1

2

3

ПВС3х0,75

1

SA2

3

R2

3

4

ПВ1 0,75Б ПВ1 0,75Б ПВ3 1,5З-Ж

синий коричневый зелено-желтый

2

4

HL2

2

ПВ3 1,5З-Ж

черный синий коричневый

зелено-желтый

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

А1 -Агрегат компрессорно-конденсаторный

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ33 ВК1 -Датчик температуры охлаждаемого объема ВК2 -Датчик температуры испарителя

ЕК1 -Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1200 - 100Вт;исп.1500, 1800 - 150Вт)

ЕК2 -Электронагреватель обогрева испарителя- 230Вт ЕК3 -Электронагреватель обогрева фронтального стекла

(исп.1200 - 25Вт;исп.1500 - 30Вт, 1800 - 40Вт)

EL -Лампа люминесцентная

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиции

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контроллер

LL -Дроссель

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор

S -Стартер4 - 22Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиции SA2 -Выключатель подачи питания на контроллер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT3 -Колодка клеммная250В

Провода марки ПВС в соответствии с ГОСТ7399. Провода марок ПВ1,ПВ3в соответствии с ГОСТ6323

XP

А1

~50Гц, 220В

ПВС-ВП3х0,75

коричневый синий

зелено-желтый

зелено-желтый синий коричневый

XT4

1

2

3

4

5

6

коричневый синий

зелено-желтый

черный

Вентиль соленоидный 3х0,75мм 2

управления подачей хладагента в испаритель

А2

Пульт управления

зелено-желтый зелено-желтый коричневый

синий черный коричневый

синий синий

XT1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EVCO EVKВ33

ПВ3 0,75Б

Конт. 1

Цепь

Вкл.ПЭНа фронт.стекла

ПВ3 0,75Ч

- Эл.питание ~50Гц, 220В

- Откр.клапана подачи хладагента

- Эл.питание ~50Гц, 220В

ПВ3 0,75Ч

5

6

7

~50Гц, 220В

Включение ТЭН оттайки

BK1

t 

коричневый

Цепь

EК1

EК2

EК3

Конт. 10

Датчикt Cохл.объема	11

Датчикt Cиспарителя	12

ПВ3 1,5З-Ж

BK2

3	1

LL

ПВ1 0,75С

S

w

XT2

1

2

синий

ПВ1 0,75Кч

коричневый

ПВС2х0,75

t 

1	3

SA1

R1

2	4

HL1

1

2

1

EL

2

XT3

1

2

3

ПВС3х0,75

SA2

1	3

R2

3

4

ПВ1 0,75Б ПВ1 0,75Б ПВ3 1,5З-Ж

синий коричневый зелено-желтый

2

4

HL2

ПВС4х0,75

Схема электрических соединений под выносную систему холодоснабжения

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

А1 -Коробка распределительнаяels i12 IP55

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ33 ВК1 -Датчик температуры охлаждаемого объема ВК2 -Датчик температуры испарителя

ЕК1 -Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1200 - 100Вт,исп.1500, 1800 - 150Вт)

ЕК2 -Электронагреватель обогрева испарителя- 230Вт ЕК3 -Электронагреватель обогрева фронтального стекла

(исп.1200 - 25Вт,исп.1500 - 30Вт,исп.1800 - 40Вт)

EL -Лампа люминесцентная

(исп.1200 - 18Вт,исп.1500, 1800 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиции

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контроллер

LL -Дроссель

(исп.1200 - 18Вт,исп.1500, 1800 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор

S -Стартер4 - 65Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиции SA2 -Выключатель подачи питания на контроллер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT4 -Колодка клеммная250В

- Провод марки ПВС-ВП в соответствии с ГОСТ28244. Провода марки ПВС в соответствии с ГОСТ7399.

Провода марок ПВ1,ПВ3в соответствии с ГОСТ6323.

- Установку на объекте и электрическое подсоединение провода к вентилю соленоидному выполняет Заказчик.

2

3х1мм

Схема электрических соединений под пленку

XP

~50Гц, 220В

А1

А2

Цепь Конт. Земля

~50Гц, 220В L

N

зелено-желтый

коричневый синий

Вкл.агрегата 1

ПВС4х0,75

зелено-желтый зелено-желтый коричневый

синий черный коричневый

синий синий

XT1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пульт управления

EVCO EVKВ33

ПВ3 0,75Б

Конт. 1

Цепь

Вкл.ПЭНа фронт.стекла

ПВ3 0,75Ч

ПВ3 0,75Ч

2

3

4

5

6

7

Эл.питание ~50Гц, 220В Включение агрегата Эл.питание ~50Гц, 220В

~50Гц, 220В

Включение ТЭН оттайки

BK1

t 

коричневый

Цепь

EК1

EК2

EК3

Конт. 10

Датчикt Cохл.объема	11

Датчикt Cиспарителя	12

BK2

t 

ПВ1 0,75С

черный

2

XT2

ПВС3х0,75

1	3

SA1

R1

1

LL1

3 ПВ1 0,75Кч

1

S1

S2

w3

2

2

синий коричневый черный

XT4

HL1

LL2

2	4

черный

1

3

SA2

1	3

R2

HL2

1

2

1

2	4

EL1

1	2

EL2

1

2

3

4

3

4

ПВ1 0,75Б ПВ1 0,75Б

ПВ1 0,75Б

ПВ1 0,75Б ПВ3 1,5З-Ж

XT3

- черный

- коричневый

3

4

синий зелено-желтый

1

ПВ3 1,5З-Ж

черный синий коричневый

зелено-желтый

ПВС4х0,75

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

А1 -Агрегат компрессорно-конденсаторный

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ33 ВК1 -Датчик температуры охлаждаемого объема ВК2 -Датчик температуры испарителя

ЕК1 -Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1200 - 100Вт;исп.1500, 1800 - 150Вт)

ЕК2 -Электронагреватель обогрева испарителя- 230Вт ЕК3 -Электронагреватель обогрева фронтального стекла

(исп.1200 - 25Вт;исп.1500 - 30Вт, 1800 - 40Вт)

EL1, EL2 -Лампа люминесцентная

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиции

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контроллер

LL1, LL2 -Дроссель

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор

S1, S2 -Стартер4 - 22Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиции SA2 -Выключатель подачи питания на контроллер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT4 -Колодка клеммная250В

Провода марки ПВС в соответствии с ГОСТ7399. Провода марок ПВ1,ПВ3в соответствии с ГОСТ6323.

Свидетельство о приемке

Витрина-прилавок средне-низкотемпературная	ВПСН			, заводской №	, агрегат “_		”	№	, изготовлена ЗАО «Озёрская промышленная компания», соответствует ТУ 5151-014-56832923-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления	 20		 г. Упаковщик №	 Ответственный за приемку

(подпись)

М.П.

Свидетельство о продаже

Продажа

(наименование и штамп магазина)

Дата продажи 	 20	г.

Подпись продавца

М.П.

Высылается на предприятие - изготовитель

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины – прилавка средне-низкотемпературной ВПСН	 -

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем организации продавца

(место для оттиска штампа)

и удостоверяет, что витрина – прилавок средне-низкотемпературная ВПСН	-	, заводской № 	, изготовленная ЗАО «Озёрская промышленная компания»

20	 г., агрегат “	 ”	 №	,

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором №	 от	 20	 г., между владельцем изделия и организацией

АКТ составлен и подписан

Владелец изделия с правилами эксплуатации ознакомлен

Представитель организации продавца

(подпись)

(подпись)

М.П.

"	"	 20	 г.