Витрина морозильная

GAMMA - 2 M 1200 ВПН 0.42 - 0.85

GAMMA - 2 M 1500 ВПН 0.54 - 1.10

GAMMA - 2 M 1800 ВПН 0.65 - 1.30

Содержание

- Назначение изделия	3

- Инструкция по эксплуатации	3

- Меры безопасности	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ ВИТРИНЫ*	4

- Распаковка	4

- Установка и подключение	5

- Пуск в эксплуатацию	5

- Регулировка	6

- Оттаивание испарителя	6

- Правила загрузки	7

Освещение	7

- Слив воды	7

- Чистка	7

- Техническое обслуживание	8

- Транспортировка	9

- Хранение	9

- Точки подключения коммуникаций к витринам	10

- Гарантия	11

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	12

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

  - Назначение изделия

Витрина – прилавок низкотемпературная со встроенным компрессором и испарителем статического типа предназначена для демонстрации и продажи пищевых продуктов.

Витрина – прилавок низкотемпературная не предназначена для хранения мороженого.

Витрина обеспечивает поддержание заданной температуры предварительно замороженных продуктов; высота загрузки витрины не должна превышать линию загрузки. Автоматическое управление работой холодильного агрегата осуществляется терморегулятором. Агрегат работает в циклическом режиме. Время работы и перерыва зависит от температуры окружающей среды, количества продуктов, находящихся в камере, частоты открывания раздвижных шторок.

Витрина обеспечивает температуру находящихся в ней предварительно

замороженных продуктов не ниже –18оС при температуре окружающей среды от +12оС до +25оС и относительной влажности не выше 60%.

Воздушные потоки (сквозняки) скоростью более 0,2 м/с, прямые солнечные лучи, наличие тепловых источников, расположенных рядом с витриной (ближе 2 м), могут отрицательно сказаться на её работе.

  - Инструкция по эксплуатации

Соблюдение настоящей инструкции по эксплуатации - необходимое условие обеспечения

долговременной, стабильной и безопасной работы изделия.

  - Меры безопасности

Категорически запрещается:

- включать витрину в электророзетку без заземления;

- эксплуатировать витрину с открытым щитом камеры агрегата;

- удалять снеговую шубу с испарителя механическим способом.

- мыть витрину водяной струей.

При появлении признаков нестабильной работы необходимо немедленно отключить холодильный агрегат и вызвать специалиста по техническому обслуживанию.

| Модель | GAMMA - 2 M 1200 ВПН 0.42 - 0.85 | GAMMA - 2 М 1500 ВПН 0.54 - 1.10 | GAMMA - 2 M 1800 ВПН 0.65 - 1.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1218 | 1518 | 1818 |
| Ширина, мм | 1096 |  |  |
| Высота, мм | 1317 |  |  |
| Выкладываемые продукты | Предварительно замороженные продукты |  |  |
| Температура полезного объёма | -150С…..-180С |  |  |
| Площадь экспозиции, м² | 0,85 | 1,10 | 1,30 |
| Полезный объем, м3 | 0,42 | 0,54 | 0,65 |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -370С), Вт | 406 | 497 | 631 |
| Хладагент | R 404a |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK В33 |  |  |
| Оттаивание | автоматическое |  |  |
| Освещение, Вт | 18 | 36 | 36 |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 542 | 671 | 866 |
| Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч | 9,03 | 13,45 | 17,05 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ |  |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1350х1200х1100 | 1650х1200х1100 | 1950х1200х1100 |
| Вес нетто, кг | 176 | 203 | 226 |
| Вес брутто, кг | 242 | 280 | 317 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ ВИТРИНЫ*

- Технические характеристики даны при эксплуатации витрины в помещении с температурой +25 оС,

относительной влажностью 60% и спокойным воздухом.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.

  - Распаковка

Снятие упаковки выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке находятся детали и принадлежности, необходимые для комплектования самой витрины. В

процессе распаковки витрина должна оставаться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 150. Витрина установлена на поддоне. Для снятия витрины с поддона необходимо вывинтить крепежные болты.

При распаковке необходимо тщательно осмотреть витрину и удостовериться в том, что она не была повреждена во время транспортировки. В случае обнаружения механических повреждений, надлежит вызвать представителя службы сервиса и при необходимости составить соответствующий акт.

Перед сборкой рекомендуется выполнить аккуратную чистку всей витрины и ее деталей, пользуясь нейтральными средствами; просушить, если после чистки осталась влага.

  - Установка и подключение

Перед установкой витрины на место эксплуатации должны быть проведены работы по сборке изделия (см. Инструкцию по сборке). Витрина должна быть устойчиво размещена на ровном полу.

Запрещено устанавливать витрину в местах:

  - непосредственной близости от источников тепла (возле батарей отопления, под прямыми лучами солнца и т.п.);

сквозняков или на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров;

  - имеющих затрудненные условия воздухопритока к конденсатору агрегата. Несоблюдение вышеуказанных правил ухудшает эксплуатационные характеристики витрины, повышает расход электроэнергии, снижает срок службы компрессора.

Витрина должна подключаться к розетке с заземлением. Необходимо удостовериться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в паспорте ~ 220В, 50 Гц.

Запрещается подсоединять любые другие приборы к указанной электророзетке. На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1.5 мм2; линия должна иметь надежную защиту от токовых перегрузок.

Изменения в электросхеме не допускаются, и влекут за собой прекращение гарантийных обязательств.

  - Пуск в эксплуатацию

Снять напряжение с электророзетки. Вставить вилку в электророзетку и подать напряжение на розетку. Включить витрину нажатием кнопки (позиция 1 рис. 1), (при этом загорится подсветка выключателя) и агрегат начнет работать. Примерно через час работы температура

охлаждаемого объема станет ниже + 6ºС, после чего можно загружать витрину предварительно охлажденными продуктами.

  - Регулировка

Витрина снабжена пультом управления, в состав которого входит контроллер (поз.2).

set

set

Включение/выключение прибора для пульта управления производится нажатием кнопки	, с удержанием её	в течение 4 секунд. Предварительная установка параметров прибора произведена на заводе – изготовителе.

При необходимости изменения значения температуры нажать кнопку

2х секунд. При этом на табло мигает значок .

и держать более

в т

Кнопками	и	ечении 15 сек. установить нужный параметр. Чтобы запомнить

set

новое введенное значение параметра температуры, необходимо нажать	еще раз.

Пульт управления с контроллером EVCO EVK B33

1	3	2	4

Рис. 1

- Выключатель освещения;

- Контроллер EVCO EVK B33;

- Кнопка включения/выключения прибора. В программном модуле кнопка выбора.

- Кнопка включения оттайки вручную.В программном модуле кнопка перехода.

  - Оттаивание испарителя

Оттаивание обеспечивается путем отключения витрины от электросети и производится по мере наростания «снеговой шубы», но не чаще одного раза в двое суток.

  - Правила загрузки

При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- Разложить продукты в экспозиционной камере, не превышая при этом уровень максимальной загрузки. В случае превышения уровня, циркуляция холодного воздуха будет недостаточной, что приведет к повышению температуры продуктов и ускоренному образованию инея на испарителе;

- продукты должны быть расположены равномерно, что обеспечивает лучшее качество работы холодильника.

  - Освещение

Внутреннее освещение витрины обеспечивается специальной флуоресцентной лампой, отличающейся низким выделением тепла, экономным потреблением электроэнергии и повышенной яркостью. Включение освещения осуществляется нажатием кнопки

(позиция 2 рис.1).

11. Слив воды

Талая вода, стекающая с испарителя во время оттайки, собирается в специальной емкости, расположенной в агрегатном отсеке. Необходимо периодически проверять уровень заполнения ёмкости, и при необходимости выливать воду.

12. Чистка

Промывку и чистку витрины необходимо выполнять не реже 1 раза в 2 – 3 недели. Для этого необходимо:

- вынуть все продукты из витрины, отключить витрину;

- отключить подачу напряжения на розетку, вынуть вилку из розетки;

- подождать, пока температура внутри витрины не сравняется с комнатной;

- аккуратно очистить все поверхности витрины, на которых выкладывались продукты, стекла и внутреннюю часть камеры, не прибегая при этом к применению растворителей и средств, обладающих абразивным действием;

- прочистить конденсатор агрегата волосяной щеткой или пылесосом, в летнее время данную операцию рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели;

- после высыхания витрины, вставить вилку в розетку подать напряжение на розетку, включить агрегат кнопкой (поз.1рис.1).

- при понижении температуры охлаждаемого объема ниже –15	0С, загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая правила загрузки.

  - Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

  - Техническое обслуживание при использовании включает проведение работ указанн в разделе «Чистка изделия».

  - К регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту изделий допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить ремонт – специалистами по монтажу и ремонту	торгово – технологического оборудования.

  - Сведения по техническому обслуживанию должны заноситься в учётный документ.

Регламентированное	техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 «ТО» - «ТР»….- 5 «ТО»

где ТО – техническое обслуживание ТР – текущий ремонт

ТО проводится один раз в месяц

ТР проводится один раз в шесть месяцев.

Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования:

- осмотр технического состояния оборудования;

- осмотр агрегата узлов автоматики на предмет отсутствия внешних повреждений и надёжности креплений;

- чистка дренажной системы слива талой воды;

- очистка узлов х/а от загрязнений и конденсатора от пыли;

- очистка электрооборудования;

- проверка герметичности холодильной системы;

- технический осмотр электрооборудования, проверка затяжки контактов электроприборов и надёжности подключения заземляющих проводников к болту заземления;

- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;

- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования:

- проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием;

- проверка надёжности электроконтактных соединений;

- проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением. По результатам дефектации:

- устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;

- замена приборов автоматики и холодильной арматуры.

  - Транспортировка

транспорта.

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде

Перед отправкой на хранение витрина должна быть очищена, промыта и просушена.

Во время хранения витрина должна быть обесточена, укрыта от пыли и прямых солнечных лучей.

Температура в помещении, где хранится витрина, не должна быть ниже -35 0 С и выше

+ 400 С, относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится витрина.

90

110

90

Точки подключения коммуникаций к витринам

100

100

2324

100

100

1224

200

1100

200

1100

покупатель	 покупатель

100

110

100

1724

покупатель

10

1424

0

110

200

90

110

200

90

100

1100

1100

покупатель

- Вход/выход испарителя(dв

x=12мм, выd х=12 мм)

-	V 50Hzподвод Э/Э 220

-	    Слив воды	25 м

- Гарантия

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- длительной эксплуатации витрины в экстремальных условиях – температуре выше + 30	о С и ниже +12о С и относительной влажности более 70%;

- подключения электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;

- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;

наличия механических повреждений, полученных как от неосторожного обращения, так и в результате использования неоригинальных запасных частей производителя, или модификации изделия;

- наличия дефектов, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации данного вида изделия, указанного в документации прилагаемой к изделию;

- эксплуатации изделия, находящегося в неисправном состоянии;

- самостоятельного ремонта;

- несоответствующего ремонта или технического обслуживания;

- изделие было в починке у не сертифицированного мастера;

- если серийный номер изделия не находится на месте или был изменен.

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону

или по электронной почте 	.

Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение (авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

2

3х1мм

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

черный синий

коричневый зелено-желтый

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75С

ПВ3 0,75Кч

XP

~50Гц, 220В

А1

Цепь Конт. Земля

~50Гц, 220В L

N

зелено-желтый

коричневый синий

Вкл.агрегата 1

А2

ПВС4х0,75

XT1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пульт управления

EVCO EVKВ33

зелено-желтый зелено-желтый коричневый

синий черный коричневый

синий синий

ПВ3 0,75Б

ПВ3 0,75Ч

ПВ3 0,75Б

Конт.	Цепь

1 Вкл.ПЭНа обогрева фронт.стекла

2 Эл.питание ~50Гц, 220В

3	Включение агрегата

4 Эл.питание ~50Гц, 220В

5	~50Гц, 220В

6 Вкл.электронагревателей оттайки

7

BK1

10

11	t

12

ПВ3 1,5З-Ж

коричневый

EК1

EК2

EК3

EК4

BK2

Конт.	Цепь

10

11 Датчикt Cохл.объема

12 Датчикt Cиспарителя

XT2

3

LL

1 ПВ1 0,75С	1

t

синий

ПВ1 0,75Кч	2

коричневый

1	3

SA1

R1

ПВС2х0,75

S

2

4

HL1

1

2

1

EL

XT3

1

2

3

ПВС3х0,75

1

SA2

3

R2

3

4

ПВ1 0,75Б ПВ1 0,75Б ПВ3 1,5З-Ж

синий коричневый зелено-желтый

2

4

HL2

2

А1 -Агрегат компрессорно-конденсаторный

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ33 ВК1 -Датчик температуры охлаждаемого объема ВК2 -Датчик температуры испарителя

ЕК1 -Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1200 - 100Вт;исп.1500 - 150Вт; 1800 - 200Вт)

ЕК2,ЕК3 -Электронагреватель обогрева испарителя- 230Вт ЕК4 -Электронагреватель обогрева фронтального стекла

(исп.1200 - 25Вт;исп.1500 - 30Вт, 1800 - 40Вт)

EL -Лампа люминесцентная

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиции

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контроллер

LL -Дроссель

(исп.1200 - 18Вт;исп.1500, 1800 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор

S -Стартер4 - 22Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиции SA2 -Выключатель подачи питания на контроллер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT3 -Колодка кле мная250В

Провода марки ПВС в соответствии с ГОСТ7399. Провода марок ПВ1,ПВ3в соответствии с ГОСТ6323.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина-прилавок низкотемпературная		, заводской

№	, агрегат «_	» _	 №	, изготовлена

ЗАО «Озёрская промышленная компания», соответствует ТУ 5151-011-56832923-2008 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления		 20	 г. Упаковщик №

Ответственный за приемку

(подпись)

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продажа

(наименование и штамп магазина)

Дата продажи 	 20	г.

Подпись продавца

М.П.

Высылается на предприятие - изготовитель

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины-прилавка низкотемпературной -	 -

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем организации продавца

(место для оттиска штампа)

и удостоверяет, что витрина-прилавок низкотемпературная -

№ 	, изготовленная ЗАО «Озёрская промышленная компания» 	 20_     г., агрегат «_		» _	_ №		, пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором №	 от		 20	 г., между владельцем изделия и организацией

АКТ составлен и подписан

Владелец изделия с правилами эксплуатации ознакомлен

Представитель организации продавца

(подпись)

(подпись)

М.П.

"	"	 20	г.