УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«АППАРАТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА Ф2пкэ»

ПАСПОРТ

«АППАРАТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА Ф2пкэ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации аппарат для подогрева  модели Ф2пкэ. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические характеристики | 4 |
| 3. Комплектность | 5 |
| 4. Устройство прибора 5. Инструкция по установке | 5 7 |
| 6. Подготовка к работе | 8 |
| 7. Порядок работы | 8 |
| 8. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 9 |
| 9. Техническое обслуживание | 10 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 11 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 11 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 13 |
| 14. Свидетельство о приемке | 14 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 15 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 17 |
| Приложение 2. Схема сборки | 19 |

- Общие указания.

  - Аппарат для подогрева предназначен для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.

  - Аппарат для подогрева готовит в горячей среде. Нагрев  осуществляется керамическими  ТЭНами мощностью 0,5 кВт. Нагреватели расположены таким образом, чтобы осуществлять равномерный нагрев всего объёма ёмкости.

  - ТЭНы и лампа освещения работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%. Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

  - Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

  - Аппарат для подогрева должен включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50 А, согласно эл.схеме см.приложение1.

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие устанавливается на горизонтальной устойчивой поверхности.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Аппарат для подогрева обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Поверхность изделия, внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более | мм | 670х664х621 |
| 2 | Нагревательные элементы: керамический ТЭН | шт. | 2 |
| 3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 1 |
| 4 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 5 | Частота тока | Гц | 50 |
| 6 | Размер ёмкости (длина х ширина ) : исполнение 1 | мм, | 650х530x100 |
| 7 | Масса установки не более | кг | 18 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. «Аппарат для подогрева» | 1 |
| 2. Поддон | 1 |
| 3. Держатель пакетов | 1 |
| 4. Перемычка поддона | 1 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |
| 8. Гастроёмкость | 1 |

4 Устройство прибора.

Панель управления с элементами управления указаны на рис.1. Основные части изделия указанны на рис.2 и перечислены в таблице 1.

6

7

8

9

Рис. 1

9

Рис. 2

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмблема фирмы | 1 | 9 | ТЭН керамический |  | 2 |
| 2 | Ёмкость | 1 | 10 |  | Решётка | 1 |
| 3 | Поддон | 1 | 11 | Лампа подсветки |  | 1 |
| 4 | Кнопка включения подсветки | 1 | 12 | Заземление корпуса |  | 1 |
| 5 | Ручка управления ТЭНом | 1 | 13 | Ножка |  | 4 |
| 6 | Ручка управления ТЭНом | 1 | 14 | Стойка |  | 2 |
| 7 | Перемычка поддона | 1 | 15 | Вилка |  | 1 |
| 8 | Держатель пакетов | 1 |  |  |  |  |

- Инструкция по установке

  - При распаковке «Аппарата для подогрева» убедиться в его сохранности

  - Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300мм от  задней стенки изделия до стены и не менее 300мм от боковых стенок корпуса до рядом стоящего оборудования.

  - Подсоединить к сети 220 В.

- Подготовка к работе

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности ёмкости и поддона с помощью стандартных средств очистки.

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Чтобы вывести запах изоматериала стекловаты –  при первом использовании нагревайте «Аппарат для подогрева» примерно в течении часа.  В процессе работы «Аппарат для подогрева» образуется дым и неприятные запахи. После истечении времени отключить изделие. Дать остыть.

- Порядок работы

  - Перед началом эксплуатации необходимо, включить электрические ТЭНы ручками управления ТЭНами, рис.1, расположенными в корпусе «Аппарата для подогрева»  при этом загорится сигнальные индикаторы рис.1

  - При включённых ТЭНах температура на поверхности ёмкости достигает не более 50°С.

  - Для разделения упакованного продукта удобно использовать перемычку поддона поз. 7, рис 2, и держатель пакетов поз.8, рис 2.

  - Аппарату нужно давать остыть после непрерывной двух часовой работы.

  - По окончании приготовления пищи необходимо выключить все нагревательные элементы «Аппарат для подогрева»

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Изделие устанавливается на устойчивой горизонтальной поверхности, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - «Аппарат для подогрева» Ф2ПКЭ выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - После распаковывания, перед включением в сеть, «Аппарат для подогрева» должен быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Не загромождайте подходы к «Аппарат для подогрева».

  - Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация «Аппарата для подогрева» с поврежденным кабелем.

  - Перед использованием «Аппарат для подогрева»  убедитесь в отсутствии посторонних предметов в ёмкости.

  - Не оставляйте изделие без присмотра во время приготовления пищи.

  - Будьте осторожны растительное масло и жиры легко воспламеняются.

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его от электросети.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения «Аппарата для подогрева» от сети.

  - Осторожно! Крыша (см.поз.17 приложение2) нагревается более 100°С

- Техническое обслуживание.

  - Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключите его от электросети.

  - Внешние части и поверхности из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнители очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Для замены лампы подсветки (поз.11 рис.2) необходимо вывернуть стеклянную крышку с держателя лампы. Вывернуть лампу и замените ее новой лампой мощностью 15Вт, тип Е14. Завернуть обратно стеклянную крышку.

  - Ежедневная чистка увеличит срок службы установки. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает подсветка | 1.Перегорела лампочка. | 2.Заменить лампочку |
| Недостаточная температура | 1.Перегорел ТЭН | 1.Заменить неисправный ТЭН |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

_____________

код продукции

«Аппарат для подогрева»

ПАСПОРТ

Ф2пкэ .00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Аппарат для подогрева Ф2пкэ 00.00.000

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф2пкэ Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель__ Ф2пкэ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_______________________________________________________

___________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_____________________________________

_____________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.  Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная «Аппарат для подогрева» Ф2пкэ

Перечень элементов

vxcvxc

Приложение 2

| № | Код | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21603. | Вилка | 1 |
| 2 | 21603. 00.00.001 | Стойка | 2 |
| 3 | 21603. 04.00.000 | Держатель пакетов | 1 |
| 4 | 21603. 02.00.005 | Перемычка поддона | 1 |
| 5 | 21603. 02.00.001 | Поддон | 1 |
| 6 | 21603. | Ёмкость | 1 |
| 7 | 21603. 01.00.001 | Корпус | 1 |
| 8 | 21603. 01.02.000 | Ножка | 4 |
| 9 | 21603. | Пакетный переключатель 16А 250V T125 | 2 |
| 10 | 21603. | Ручка включения ТЭНа | 2 |
| 11 | 21603. | Переключатель кнопочный ПКн-501-1-3 | 1 |
| 12 | 21603. 03.04.000 | Решётка | 1 |
| 13 | 21603. | Лампа со стеклом 15W 250V | 1 |
| 14 | 21603. | ТЭН керамический | 2 |
| 15 | 21603. 03.01.001 | Зеркало ТЭНа | 1 |
| 16 | 21603.03.00.004 | Тепловой экран | 2 |
| 17 | 21603. 03.03.001 | Крыша | 1 |